| Columna | Tipo de Variable | Significado y Propósito en el Proyecto |

| :--- | :--- | :--- |

| **RUL** | **Variable Objetivo** | **Vida Útil Restante** (*Remaining Useful Life*). Es la métrica a predecir: el número de ciclos o tiempo que le queda a la herramienta antes de fallar. |

| **Material_Type** | Categórica | El tipo de material que se está mecanizando (ej. Acero, Bronce). |

| **Coolant_Condition** | Categórica | El estado del lubricante/refrigerante utilizado (ej. "Excelente", "Bajo"). |

| **Tool_ID** | Identificador | Identificador único de cada herramienta física. **Se recomienda descartarla** del modelo. |

| **Spindle_Speed** | Numérica (Condición) | Velocidad de rotación del husillo (ej. en RPM). Una variable clave del proceso de corte. |

| **Feed_Rate** | Numérica (Condición) | Velocidad de avance de la herramienta. Una variable de control del proceso. |

| **Cutting_Depth** | Numérica (Condición) | Profundidad del corte en la pieza de trabajo. Afecta directamente la carga. |

| **Vibration_X/Y** | Numérica (Sensor) | Lecturas de vibración en los ejes X e Y. Indican inestabilidad o daño. |

| **Acoustic_Signal** | Numérica (Sensor) | Señal acústica (sonido) captada. Cambia con el desgaste del filo. |

| **Spindle_Load** | Numérica (Sensor) | Carga o torque que soporta el husillo. Aumenta con el desgaste de la herramienta. |

| **... Normalized** | Numérica (Feature) | Versiones **normalizadas** (escaladas) de las lecturas de los sensores originales. |

| **RMS_Vibration** | Numérica (Feature) | **Root Mean Square (RMS)**. Magnitud total de la vibración. |

| **Kurtosis_Vibration** | Numérica (Feature) | Medida de la **"picosidad"** de la vibración. Indica la aparición de fallas. |

| **Spectral_Centroid** | Numérica (Feature) | El centro de masa del espectro de vibración. |

| **Energy_SpindleLoad** | Numérica (Feature) | Energía acumulada de la carga del husillo. |

| **Tool_Wear_Level** | Numérica (Feature) | Nivel de desgaste físico de la herramienta. |

| **MFCC_1 a MFCC_13** | Numérica (Feature) | **Mel-Frequency Cepstral Coefficients**. Características avanzadas extraídas de las señales de audio/vibración. |

🔧 Opción 1: Predicción de desgaste de herramienta (Tool_Wear_Level)

Objetivo: Estimar el nivel de desgaste según condiciones de operación (vibración, carga, velocidad, etc.).

Aplicación práctica: Anticipar mantenimiento antes de que falle la herramienta.

Modelo sugerido: Regresión (Lineal, Random Forest, XGBoost).

Pasos clave:

- Selección de variables relevantes (vibración, carga, velocidad).

- Normalización si usas modelos sensibles a escala.

- División en entrenamiento/prueba.

- Métricas: MAE, RMSE, R².

⏳ Opción 2: Predicción de vida útil restante (RUL)

Objetivo: Calcular cuántos ciclos le quedan a la herramienta antes de fallar.

Aplicación práctica: Optimizar reemplazos y evitar paros innecesarios.

Modelo sugerido: Regresión o redes neuronales si hay secuencia temporal.

Pasos clave:

- Verificar si hay orden temporal o por ciclos.

- Ingeniería de características (RMS, espectro, MFCC).

- Validación cruzada para evitar sobreajuste.

📊 Opción 3: Visualización de correlaciones operativas

Objetivo: Detectar relaciones entre vibración, carga, velocidad y desgaste.

Aplicación práctica: Afinar parámetros de operación para extender vida útil.

Herramientas sugeridas: seaborn, matplotlib, plotly.

Pasos clave:

- Matriz de correlación (fresadora.corr()).

- Gráficos de dispersión y mapas de calor.

- Detección de variables redundantes o irrelevantes.

🧠 Opción 4: Clasificación de condición de herramienta

Objetivo: Etiquetar si la herramienta está en buen estado, media o crítica.

Aplicación práctica: Activar alertas operativas automáticas.

Modelo sugerido: Clasificación (Logistic Regression, Decision Tree, SVM).

Pasos clave:

- Crear etiquetas a partir de Tool_Wear_Level o RUL.

- Balancear clases si están desiguales.

- Métricas: precisión, recall, F1-score.